江苏联润化工有限公司

年产9250吨N-甲基吗啉及其氧化物、双酚AP等系列产品安全存储及环保设施提升改造项目

环境风险专项评价报告

2025年6月

江苏联润化工有限公司

目录

1前言	1

1.1项目由来	1

1.2编制依据	1

1.2.1国家级法律、法规及政策	1

1.2.2地方法律、法规及政策	2

1.2.3技术导则及技术规范	3

2总则	3

2.1环境风险评价目的	3

2.2评价工作程序	3

3现有项目风险回顾	5

3.1现有项目风险源	5

3.2现有项目环境管理制度	5

3.3现有项目环境风险防范措施	6

3.4现有项目环境应急资源	7

3.5现有项目事故发生情况	8

3.6应急预案备案情况	8

3.7应急演练	8

3.8存在问题及改进措施	10

4评价工作等级	11

4.1 危险物质及工艺系统危险性（P）分级	11

4.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）	11

4.1.2行业及生产工艺（M）	12

4.1.3危险物质及工艺系统危险性（P）分级	14

4.2 环境敏感程度（E）的分级	14

4.2.1环境敏感目标	14

4.2.2大气环境	15

4.2.3地表水环境	15

4.2.4地下水环境	16

4.3 环境风险潜势判定	18

4.4 环境风险评价等级	18

4.5评价范围	18

5风险识别	20

5.1物质危险性识别	20

5.2生产系统危险性识别	21

5.3伴生/次生污染物识别	22

5.4危险物质环境转移途径识别	23

5.5风险识别结果	24

6风险事故情形分析	26

6.1事故原因分析	26

6.2最大可信事故及其概率	27

6.3事故源强确定	28

6.3.1泄漏源强确定	28

6.3.2火灾爆炸伴生/次生污染物产生量确定	30

6.3.3废水事故源强分析	31

7风险预测与评价	32

7.1大气影响分析	32

7.2水环境风险分析	37

8环境风险管理	38

8.1环境风险事故防范措施	38

8.1.1大气环境风险防范措施	38

8.1.2事故废水环境风险防范	41

8.1.3地下水、土壤环境风险防范措施	44

8.1.4次伴生风险防范措施	48

8.1.5环保设施风险防范措施	48

8.1.6建立与园区对接、联动的风险防范体系	49

8.1.7强化安全生产管理	50

8.1.8现有环境风险防范措施依托可行性	51

8.2突发环境事件应急预案	51

8.2.1应急处理	51

8.2.2应急监测	53

8.2.3应急救援保障系统	56

8.2.4应急预案编制要求	56

8.3环境治理设施安全风险辨识管控要求	57

9结论与建议	59

9.1项目危险因素	59

9.2环境敏感性、事故影响及环境风险防范措施	59

9.3结论和建议	60

# 1前言

## 1.1项目由来

江苏联润化工有限公司由原淮安市华泰化工有限公司搬迁更名而来，公司位于淮安工业园台玻大道9号，占约46704平方米。公司年产9250吨N-甲基吗啉及其氧化物、双酚AP等系列产品项目，于2012年2月7日取得原淮安市环境保护局对项目的环评批复(淮环发 [2012]30号)，2018年6月通过该项目废水、废气污染防治设施竣工环境保护自行验收，同时取得噪声、固废污染物防治措施竣工环境保护验收意见的函(淮环盐分验[2018]9号)。

邻苯二甲酰亚胺工艺条件优化后，生产控制温度在245℃，园区集中供热温度不能满足调整后的工艺要求,企业进行了供热系统技术改造,购置一台1800kW的天然气导热油炉作为热源。“邻苯二甲酰亚胺供热系统技术改造项目”于2018年11月18日取得淮安市环境保护局盐化新材料产业园区分局的环评批复（淮环盐分表复[2018]4号），并于2021年7月11日通过了该项目竣工环境保护自主验收。

企业为优化生产对现有罐区及生产车间进行改造，罐区储罐数量由13个改为12个，部分储罐容积增加，用于现有项目原辅材料暂存；生产线增加31个储罐及高位槽，用于现有项目生产线上原料、中间品、产品及废水的暂存；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）危险品仓储594需要进行环境影响评价，并于2025年3月13日申报了“年产9250吨N-甲基吗啉及其氧化物、双酚AP等系列产品安全存储及环保设施提升改造项目”。目前该项目已经在江苏淮安工业园区政务服务中心备案（项目代码：2412-320852-89-02-298203）。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，企业风险物质最大存在量增加超过临界量，因此需要编制风险专项评价。

## 1.2编制依据

### 1.2.1国家级法律、法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，国家主席令第9号，2014年4月21日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正），2018年10月26日修订并施行；

（3）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2018年12月29日修订并实施；

（4）《中华人民共和国安全生产法》，2021年6月10日修订，2021年9月1日施行；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正），2018年12月29日修2订并施行；

（6）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第253号，2017年7月16日；

（7）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（已于2020年11月5日由生态环境部部务会议审议通过，现予公布，自2021年1月1日起施行）；

（8）国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号；

（9）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发〔2012〕98号，2012年8月7日；

（10）《国家危险废物名录》（2025版）；

（11）《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，国家环境保护部，环发〔2012〕77号文。

### 1.2.2地方法律、法规及政策

（1）《江苏省环境空气功能区划分》，江苏省环保厅，1998年9月；

（2）《江苏省大气污染防治条例》，江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议于2018年11月23日通过，2018年11月23日起施行；

（3）《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办〔2014〕104号）；

（4）《省政府关于引发江苏省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（苏政发〔2014〕1号）；

（5）《江苏省政府办公厅关于推进生态保护引领区和生态保护特区建设的指导意见》苏政办发〔2017〕73号；

（6）《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》；

（7）推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知，长江办〔2022〕7号；

（8）《淮安市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版）；

### 1.2.3技术导则及技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2018）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

# 2总则

## 2.1环境风险评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

## 2.2评价工作程序

风险评价工作程序见图 2.1。

# 3现有项目风险回顾

## 3.1现有项目风险源

江苏联润化工有限公司现有项目危险物质主要为甲醛、环己烷、甲苯、甲酸、盐酸、硫酸、苯酚、天然气、导热油、COD≥10000mg/L废水、NH3-N≥2000mg/L废水、危险废物等。

涉及的危险单元主要有生产装置区、仓库、危废库、污水站、罐区等，此外N-甲基氧化吗啉涉及氧化工艺，邻苯二甲酰亚胺涉及胺化工艺、N-甲基吗啉涉及烷基化工艺，生产线还涉及其它高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程。

## 3.2现有项目环境管理制度

厂区现有环境风险管理制度落实情况见表3.2-1。

表3.2-1企业环境风险管理制度落实情况

| 风险管理制度 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 环境风险防控和应急措施制度建设情况 | 已建立事故隐患排查及整改等制度，并编制了突发环境事件应急预案，并已备案 |
| 环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构情况 | 已明确环境风险防控重点岗位的责任人，各车间和库房均有专人负责管理。 |
| 定期巡检和维护责任制度落实情况 | 环境风险单元定期巡检，风险防控设施及措施定期维护，并记录台账 |
| 环评及批复中风险防控与应急措施落实情况 | (1)环保机构及制度：本企业已按要求建立环保管理机构及正常运行的环保管理制度，应急管理机构不健全，也未定期组织环境风险及环境应急知识宣传与培训。 (2)火灾爆炸事故防范措施：厂区平面布置已按规范设计，建构筑物已按火灾危险等级进行规范设计。生产车间使用防爆电器；厂区对明火进行了严格的管控；并配备了消火栓、灭火器及火灾报警装置。 (3)泄漏事故防范措施：生产过程已制定安全操作规程；使用的特种设备已通过特种设备检验合格；液体原料贮存于罐区或危险化学品库；危化品运输全部委托有资质的企业承运；危化品采购按需购买。 (4)防范事故污染物向环境转移的措施：原料储罐区及装置区已设置围堰、排水沟等截流措施；厂区已设置了1座有效容积488m3的事故应急池、309m3的雨水池及切换装置，用于收集事故尾水并能将废水导入废水处理装置。生产过程产生的工艺废气已按要求收集并净化。 (5)卫生防护距离：环评批复的卫生防护距离为200米，该范围内无环境敏感目标。 |
| 职工环境风险和环境应急管理的宣传与培训 | 定期开展职工环境风险和环境应急管理宣传和培训。 |
| 突发环境事件信息报告制度及执行情况 | 已建立信息报告制度。 |

## 3.3现有项目环境风险防范措施

针对每个涉及环境风险物质的环境风险单元，江苏联润化工有限公司相应的环境风险防控和应急措施落实情况见表3.3-1。

表3.3-1现有环境风险防控措施一览表

| 序号 | 项目 | 本公司实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性。 | 本公司设有1个废水排放口、1个雨水排放口及4个废气排放口。其中： (1)废水排放口已设置了COD在线监测、流量计等，对监控池中每批次外排废水监测达接管标准后，方可将废水排入园区污水处理厂。当发现监控发现监控池内废水不能达接管标准，将废水泵入调节池或事故池，查明事故原因并调整运行工况，直至外排废水达接管标准，方可外排。每批次排水的监测结果有记录，并保存。 (2)本公司雨水管道出厂前设置了雨水池用于收集初期雨水，依靠废水监测人员对雨水口取样快速监测，发现污染及时加以收集并泵入全厂事故应急池。雨水系统外排总排口设有关闭设施及COD在线监测装置。 (3)本产品工艺废气中主要含有甲醛、氨气、甲苯及粉尘等易污染物，采用布袋除尘、湿法除尘或吸附处理，车间已配备专人负责巡回检查净化器运转情况，并定期检测，只要风机、循环泵运转正常，活性炭更换及时，不会出现事故排放。有专人巡回检查及记录，记录保存一年。 |
| 2 | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性。 | (1)本公司生产装置区已设置了排水沟及集水槽等截流措施，能将事故水及时导入事故池；； (2)贮罐区也设置了围堰，通过污水管网连接，可将围堰内的事故废水泵入事故池内； (3)桶装原料仓库二、仓库三已设置了截留措施，危废仓库已设置了导流沟及集水槽。 (4)本公司清净下水全部排入雨水管网，厂内已按规范设置了488m3的地下式应急事故水池，该池位于污水收集管道的末端，能保证事故状态下顺利收集泄漏物，并已设置抽水设备及管线与污水处理连接。但原料泵未设置围堰。 (5)公司在雨水管道末端已设置了309m3地下雨水收集池，雨水通过泵入市政雨水管网，配有切断阀，能在事故状态下或降雨初期将受污染的水收集并自泵入污水处理站。 (6)本公司废水处理除设有调节池、物化与生化处理，还设置了出水监控池，对每批次水进行监测发现超标视情况可打入调节池或事故池待处理。上述措施合理有效，且定岗定员，安排专门人员并严格执行能够有效控制事故排放。 |
| 3 | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等，分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性。 | (1)本公司涉及氨气、甲醛等有害气体，已设置了氨气、甲醛泄漏报警装置。针对储罐泄漏已设置紧急切断阀。并已在生产车间及储罐区设置了可燃气体报警器。但厂界未设置泄漏监控预警系统。 (2)本公司目前未设提醒周边公众紧急疏散的措施及手段，也未配备专人负责此事项。由于上述原因，发生事故时，既不能在第一时间发现，也不能及时通过紧急隔离区及疏散区内的人员撤离。 |

## 3.4现有项目环境应急资源

江苏联润化工有限公司为危险化学品生产和储存单位，应按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB30077-2013)中对应急救援物资的总体配备要求、作业场所配备要求、企业应急救援队伍配备要求进行完善，还要结合突发环境事件处置过程需要的堵漏器材、输转吸收及洗消、应急监测等方面的要求进行完善。

表3.4-1现有应急物资及装备

| 类 型 | 种类 | 名称 | 规格型号 | 现有物资 及装备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急物资 | 堵漏 | 无火花工具 |  | 1套 |
|  |  | 橡胶垫 |  | 30个 |
|  |  | 阀门堵漏工具组 |  | 2套 |
|  |  | 内封式堵漏袋 |  | 2只 |
|  |  | 外封式堵漏袋 |  | 2只 |
|  |  | 管道粘结剂 |  | 1套 |
|  | 输转 吸附 固化 降解 | 消防沙 | 25kg/袋 | 5吨 |
|  |  | 集污袋 |  | 2只 |
|  |  | 有毒物质密封桶 |  | 2只 |
|  |  | 活性炭粉末 |  | 1吨 |
|  |  | 吸附垫、吸附棉 |  | 1箱 |
|  |  | 盐酸 |  | 1吨 |
|  | 洗消 | 洗眼器 |  | 1套 |
|  |  | 强酸、碱清洗剂 |  | 5瓶 |
|  |  | 强酸、碱洗消器 |  | 2只 |
|  | 灭火 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 15只 |
|  |  | 室内消火栓 | SN65 | 37只 |
|  |  | 手提式干粉灭火器 | MF2/ABC8 | 82只 |
|  | 救生 | 医药急救箱 |  | 2套 |
|  |  | 安全绳、安全腰带 |  | 20米 |
|  |  | 担架 |  | 1付 |
| 应急装备 | 个人 防护 装备 | 防静电工作服 |  | 若干 |
|  |  | 安全帽 |  | 若干 |
|  |  | 防尘口罩 |  | 若干 |
|  |  | 防护手套 |  | 若干 |
|  | 应急 监测 能力 | 可燃气体报警器 | RBK-6000-2 | 48台 |
|  |  | COD在线监测 |  | 1部 |
|  | 应急 通信 系统 | 对讲机 |  | 3部 |
|  |  | 应急喇叭 |  | 1只 |
|  |  | 应急哨子 |  | 3只 |
|  |  | 应急手电筒 |  | 3只 |
|  | 警戒器材 | 应急警戒线 |  | 1套 |

## 3.5现有项目事故发生情况

江苏联润化工有限公司自建立以来各生产、储存装置运行状况良好，各项风险防范措施落实较为到位，未发生安全事故，无被投诉情况。

根据对现有项目已采取的环境风险防范措施的回顾分析，现有项目已采取的环境风险防范措施基本有效，可大大降低厂区环境风险值。

## 3.6应急预案备案情况

江苏联润化工有限公司已编制应急预案，并于2022年8月25日进行备案（备案号：320872-2022-021-H），风险级别为重大[重大-大气（Q2-M3-E1）+较大-水（Q2-M2-E3）]。

## 3.7应急演练

公司于2022年3月28日开展了车间物料泄漏演练，通过演习强化了公司应急人员对预案的掌握，提高了事故下应急小组人员的应变及妥善处置突发事件的能力。

## 3.8存在问题及改进措施

厂区现有环境风险措施已较为完善，本项目依托现有环境风险可较大程度减少环境事故的发生，另针对本项目的特点及风险物质完善环境风险防范措施。

# 4评价工作等级

本项目为江苏联润化工有限公司配套现有项目生产的危险品存储的技改项目，不涉及主体生产工艺，因此，本次评价等级针对本次技改前后风险评价等级的变化进行分析。

## 4.1 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

### 4.1.1危险物质数量与临界量比值（Q）

①危险物质数量与临界量比值Q：

当企业只涉及一种化学物质时，该物质的总数量与其临界量比值，即为Q。当企业存在多种化学物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，……，qn—每种危险物质实际存在量（吨）；

Q1，Q2，……，Qn—与各危险物质相对应的临界量（吨）。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

现有项目危险物质贮存情况见表4.1-1，技改后全厂危险物质贮存情况见表4.1-2。

表4.1-1现有项目危险物质数量与临界量比值

| 物质名称 | 危险化学品贮存量 |  |  | 临界量 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贮存场所 | 生产场所 | 合计 |  |  |
| 甲醛 | 15 | 3.42 | 18.42 | 0.5 | 36.84 |
| 环己烷 | 15 | 2.0 | 17 | 10 | 1.70 |
| 甲酸 | 24.6 | 3.9 | 28.5 | 10 | 2.85 |
| 盐酸 | - | 13.24 | 13.24 | 7.5 | 1.77 |
| 硫酸 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0.60 |
| 苯酚 | 5 | 0.6 | 5.6 | 5 | 1.12 |
| 天然气 | - | 1.07 | 1.07 | 10 | 0.11 |
| 导热油 | - | 2 | 2 | 2500 | 0.00 |
| COD≥10000mg/L废水 | 12 | - | 12 | 10 | 1.20 |
| NH3-N≥2000mg/L废水 | 12 | - | 12 | 5 | 2.40 |
| 危险废物 | 50 | - | 50 | 50 | 1.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 49.5831 |

现有项目Q值为49.5831，属于“10≤Q＜100”。

表4.1-2改建后全厂项目危险物质数量与临界量比值

| 物质名称 | 危险化学品贮存量 |  |  | 临界量 | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贮存场所 | 生产场所 | 合计 |  |  |
| 甲醛 | 16.4 | 5.1 | 21.5 | 0.5 | 43.00 |
| 环己烷 | 5 | 3.6 | 8.6 | 10 | 0.86 |
| 甲苯 | 1 | 0.3 | 1.3 | 10 | 0.13 |
| 甲酸 | 24.6 | 3.9 | 28.5 | 10 | 2.85 |
| 盐酸 | 13.24 | - | 13.24 | 7.5 | 1.77 |
| 硫酸 | 3 | 3 | 6 | 10 | 0.60 |
| 苯酚 | 5 | 0.6 | 5.6 | 5 | 1.12 |
| 天然气 | - | 1.07 | 1.07 | 10 | 0.11 |
| 导热油 | - | 2 | 2 | 2500 | 0.0008 |
| COD≥10000mg/L废水 | 12 | - | 12 | 10 | 1.20 |
| NH3-N≥2000mg/L废水 | 12 |  | 12 | 5 | 2.40 |
| 危险废物 | 50 | - | 50 | 50 | 1.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 55.0408 |

本项目建成后全厂Q值为55.0408，属于“10≤Q＜100”。

### 4.1.2行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M＝5，分别以 M1、M2、M3和M4表示。

江苏联润化工有限公司技改前后行业及生产工艺未发生变化。详细见表4.1-3。

表4.1-3行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 现有项目 | 技改后全厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10分/套 | 现有项目涉及《重点监管危险化工艺目录》中高危工艺：的N-甲基氧化吗啉的氧化工艺有1台反应釜，邻苯二甲酰亚胺的胺化工艺有3台反应釜、N-甲基吗啉的烷基化工艺有1台反应釜，因而分值为50。 | 涉及《重点监管危险化工艺目录》中高危工艺：的N-甲基氧化吗啉的氧化工艺有1台反应釜，邻苯二甲酰亚胺的胺化工艺有3台反应釜、N-甲基吗啉的烷基化工艺有1台反应釜，因而分值为50。 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5分/套 | 不涉及 | 不涉及 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5分/套 | N-甲基吗啉合成工艺使用吗啉、甲醛，恒沸精馏工艺使用环己烷；N-甲基氧化吗啉甲基化工艺使用甲醛、吗啉，恒沸精馏工艺使用环己烷，重结晶工艺使用二氧六环；N-甲酰吗啉酰化工艺使用吗啉、二氧六环；1,4-二氧六环恒沸精馏工艺使用环己烷；双酚AP精制工艺使用乙醇；羟甲基邻苯二甲酰亚胺合成工艺使用甲醛，多个产品多套工艺涉及吗啉、甲醛、环己烷、二氧六环、乙醇易燃易爆危险化学品，因而分值超30分。 | N-甲基吗啉合成工艺使用吗啉、甲醛，恒沸精馏工艺使用环己烷；N-甲基氧化吗啉甲基化工艺使用甲醛、吗啉，恒沸精馏工艺使用环己烷，重结晶工艺使用二氧六环；N-甲酰吗啉酰化工艺使用吗啉、二氧六环；1,4-二氧六环恒沸精馏工艺使用环己烷；双酚AP精制工艺使用乙醇；羟甲基邻苯二甲酰亚胺合成工艺使用甲醛，多个产品多套工艺涉及吗啉、甲醛、环己烷、二氧六环、乙醇易燃易爆危险化学品，因而分值超30分。 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 不涉及 | 不涉及 |
| 石油天 然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管道） | 10 | 不涉及 | 不涉及 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 企业涉及危险物质的使用和贮存，分值为5分。 | 企业涉及危险物质的使用和贮存，分值为5分。 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  | 85 | 85 |

江苏联润化工有限公司技改前后M＞20，未变化，以M1表示。

### 4.1.3危险物质及工艺系统危险性（P）分级

表4.1-4危险物质及工艺系统危险性（P）分级

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

江苏联润化工有限公司技改前Q值为49.7131，技改后Q值为54.0408，属于“10≤Q＜100”，技改前后M值为M＞20，未变化，以M1表示，综上，江苏联润化工有限公司技改前后危险物质及工艺系统危险性（P）分级为 P1。

## 4.2 环境敏感程度（E）的分级

### 4.2.1环境敏感目标

江苏联润化工有限公司位于江苏淮安工业园区台玻大道9号，技改前后，周边可能受影响的环境保护目标未发生变化，项目周边可能受影响的环境保护目标见表4.2-1，环境敏感目标位置见附图3。

表4.2-1 该项目周边主要敏感目标一览表

| 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |
| 环境 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离（m） | 属性 | 人口数（人） |
| 环境 空气 | 1 | 张码花园 | SE | 1913 | 居民 | 3000 |
|  | 2 | 张码村卫生室 | SE | 1815 | 居民 | 50 |
|  | 3 | 张码幼儿园 | SE | 2172 | 学校 | 80 |
|  | 4 | 张码小学 | SE | 2183 | 学校 | 160 |
|  | 5 | 花河佳苑 | SE | 2283 | 居民 | 2500 |
|  | 6 | 周谭庄 | SE | 3641 | 居民 | 70 |
|  | 7 | 黄集镇 | SW | 3976 | 居民区 | 6000 |
|  | 8 | 小金庄 | S | 3586 | 居民 | 600 |
|  | 9 | 范集镇 | SE | 4607 | 居民 | 2000 |
|  | 10 | 实验幼儿园 | S | 4329 | 学校 | 100 |
|  | 11 | 实验小学 | S | 4250 | 学校 | 200 |
|  | 12 | 张朱村 | NE | 4169 | 居民 | 200 |
|  | 13 | 大北张 | NE | 4705 | 居民 | 180 |
|  | 14 | 郭墩村 | NW | 3611 | 居民 | 60 |
|  | 15 | 大黄村 | NW | 4101 | 居民 | 300 |
|  | 16 | 后李庄 | SW | 4568 | 村庄 | 300 |
|  | 17 | 大陶庄 | SW | 4016 | 居民 | 600 |
|  | 18 | 仇庄 | SW | 4827 | 居民区 | 300 |
|  | 19 | 沟徐村 | S | 4488 | 居民 | 240 |
|  | 20 | 龙港村 | SE | 4563 | 居民 | 60 |
|  | 厂址周边500m范围内企业人口数小计 |  |  |  |  | 约1840人 |
|  | 厂址周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口数小计 |  |  |  |  | 17000人 |
| 地表水 | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  | 24h内径流范围/km |  |
|  | 1 | 花河 | Ⅲ类水体评价 |  | 暴雨时期以1m/s 计，24 小时流经范围86.4公里，未跨出江苏省界 |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 | 与排放点距离/m |
|  | 1 | / | / |  | / | / |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | / | / | / | / | / |

### 4.2.2大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4.2-2。

表4.2-2大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感分级 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

根据表4.2-1，项目周边500m范围内人口总数大于1000人，大气环境敏感程度分级取E1级。

### 4.2.3地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4.2-3。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表4.2-4和表4.2-5。

表4.2-3地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E2 | E3 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表4.2-4地表水环境敏感性分级

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或已发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表4.2-5环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； 自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地：红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

项目雨水受纳水体为花河，环境功能为Ⅲ类，排放点下游（顺水流向）10km范围无上述S1和S2包括的敏感保护目标。因此项目地表水环境敏感分级为E2。

### 4.2.4地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4.2-6。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表4.2-7和表4.2-8。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表4.2-6地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表4.2-7 地下水功能敏感敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区﹔分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表4.2-8 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。 |  |

江苏联润化工有限公司所在地含水岩性以粉土为主，其次为棕黄色粘土质砂、砂质粘土。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）的附录B，粉砂的渗透系数为5.79×10-4 cm/s~1.16×10-3 cm/s，因此企业所在地的包气带防污性能分级为D1，地下水环境敏感程度为E2。

表4.2-9项目环境敏感程度（E）分级一览表

| 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离（m） | 属性 | 人口数（人） |  |
| 大气 | 厂址周边500m范围内企业人口数小计 |  |  |  |  | 约1480人 |  |
|  | 厂址周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口数小计 |  |  |  |  | 17000人 |  |
|  | 大气环境敏感程度为E1 |  |  |  |  |  |  |
| 地表水 | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  | 24h内径流范围/km |  |  |
|  | 1 | 花河 | Ⅲ类水体评价 |  | 暴雨时期以1m/s 计，24 小时流经范围86.4公里，未跨出江苏省界 |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  | 水质目标 |  | 与排放点距离/m |
|  | 1 | / | / |  | / |  | / |
|  | 环境敏感目标分级为S3级 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E2 |  |  |  |  |  |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |  |
|  | 1 | 上述地区之外的其他地区G3 | / | / | D1 | / |  |
|  | 地下水环境敏感程度为E2 |  |  |  |  |  |  |

## 4.3 环境风险潜势判定

表4.3-1 环境风险潜势判定详见表

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

江苏联润化工有限公司技改前后危险物质及工艺系统危险性等级判定为P1，各要素环境风险潜势判定如下：①大气环境敏感程度为E1，环境风险潜势为Ⅳ+。②地表水环境敏感程度为E2，环境风险潜势为Ⅳ。③地下水环境敏感程度为E2，环境风险潜势为Ⅳ，综合分析，项目环境风险潜势为Ⅳ+。

## 4.4 环境风险评价等级

风险评价等级划分依据见表4.4-1。

表4.4-1 环境风险等级划分依据

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），江苏联润化工有限公司技改前后风险评价等级为一级。

## 4.5评价范围

江苏联润化工有限公司年产9250吨N-甲基吗啉及其氧化物、双酚AP等系列产品安全存储及环保设施提升改造项目主要是对企业储罐区二氧六环、甲基吗啉、吗啉等储罐的容积的变化以及装置区建设有31个储罐及高位槽未在排污许可及环评中体现的整改，不涉及主体生产工艺，本项目建设完成后，未增加环境风险潜势，技改前后的环境风险评价等级均为一级，未发生变化，主要变化为风险物质的最大暂存量以及临界量比值Q，变化前后的Q值均在在10≤Q＜100范围内，因此本次风险评价仅针对存储区以及装置区涉及的储罐风险物质的存储进行评价。

大气：江苏联润化工有限公司大气风险评价等级为一级，评价范围为距建设项目边界5km。

地表水：本项目为技改项目，改造内容主要为罐区的储罐容积增加以及装置区增加的储罐及高位槽，不涉及主体生产工艺，且江苏联润化工有限公司已按照要求建设应急事故池，发生事故时可将事故废水汇入事故池，避免对地表水污染。故企业不设地表水风险评价范围。

地下水：本项目为技改项目，改造内容主要为罐区的储罐容积增加以及装置区增加的储罐及高位槽，不涉及主体生产工艺，且江苏联润化工有限公司罐区、装置区等做重点防渗措施，可避免事故废水污染地下水环境。故企业不设地下水风险评价范围。

# 5风险识别

## 5.1物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中7.2.2物质危险性识别，江苏联润化工有限公司存在的主要风险物质为甲醛、环己烷、甲苯、甲酸、盐酸、硫酸、苯酚、天然气、导热油、COD≥10000mg/L废水、NH3-N≥2000mg/L废水、危险废物等，容易发生泄漏、火灾、爆炸事故。

表5.1-1危险物质数量及分布情况

| 物质名称 | 危险化学品贮存量及分布情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 贮存场所 | 生产场所 | 合计 |
| 甲醛 | 16.4 | 5.1 | 21.5 |
| 环己烷 | 5 | 3.6 | 8.6 |
| 甲酸 | 24.6 | 3.9 | 28.5 |
| 盐酸 | 13.24 | - | 13.24 |
| 硫酸 | 3 | 3 | 6 |
| 苯酚 | 5 | 0.6 | 5.6 |
| 天然气 | - | 1.07 | 1.07 |
| 导热油 | - | 2 | 2 |
| COD≥10000mg/L废水 | 12 | - | 12 |
| NH3-N≥2000mg/L废水 | 12 |  | 12 |
| 危险废物 | 50 | - | 50 |

表5.1-2物质危险性判别结果

| 物质类别 | 有毒物质 |  | 易燃物质 | 可燃物质 | 爆炸物质 | 分布 | 影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般毒性 | 低毒物质 |  |  |  |  |  |
| 甲醛 | √ | / | √ | / | √ | 罐区、装置区（N-甲基吗啉、N-甲基氧化吗啉、羟甲基邻苯二甲酰亚胺生产线） | 泄漏/火灾/爆炸 |
| 环己烷 | / | √ | √ | √ | √ | 仓库、装置区（N-甲基吗啉、N-甲基氧化吗啉、1，4-二氧六环生产线） | 泄漏/火灾/爆炸 |
| 甲酸 | / | √ | √ | √ | √ | 罐区、装置区（N-甲基吗啉、N-甲基氧化吗啉、N-甲酰吗啉产线） | 泄漏/火灾/爆炸 |
| 盐酸 | √ | / | / | / | / | 罐区、污水处理站 | 泄漏 |
| 硫酸 | √ | / | / | / | √ | 仓库、装置区（1，4-二氧六环、双酚AP生产线） | 泄漏/火灾/爆炸 |
| 苯酚 | √ | / | √ | √ | √ | 仓库、装置区（双酚AP生产线） | 泄漏/火灾/爆炸 |
| 天然气 | / | √ | √ | √ | √ | 燃气管道、锅炉 | 泄漏/火灾/爆炸 |
| 导热油 | / | √ | √ | √ | √ | 锅炉 | 泄漏/火灾/爆炸 |
| COD≥10000mg/L废水 | / | √ | / | / | / | 污水处理站 | 泄漏 |
| NH3-N≥2000mg/L废水 | / | √ | / | / | / | 污水处理站 | 泄漏 |
| 危险废物 | / | √ | √ | √ | √ | 危废仓库 | 泄漏/火灾/爆炸 |

## 5.2生产系统危险性识别

根据江苏联润化工有限公司工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，划分成如下个危险单元，见表5.2-1。

表 5.2-1江苏联润化工有限公司危险单元划分表

| 序号 | 危险单元 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危废仓库 |  |
| 2 | 仓库/罐区 |  |
| 3 | 生产车间 | 车间七 |
| 4 |  | 车间五 |
| 5 |  | 车间二 |

江苏联润化工有限公司生产系统危险性分析结果见表5.2-2。

表5.2-2江苏联润化工有限公司生产系统危险性分析表

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 单元最大储存量（t） | 主要环境风险类型 | 触发因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废仓库 | 危废仓库 | 危险固废 | 50 | 泄漏、火灾、爆炸 | 包装材料腐蚀、破损、操作失误，导致泄漏或引起火灾爆炸等 |
| 罐区 | 罐区 | 甲酸 | 24.6 | 泄漏、火灾、爆炸 | 包装材料腐蚀、破损、操作失误，导致泄漏或引起火灾爆炸等 |
|  |  | 甲醛 | 16.4 |  |  |
|  |  | 盐酸 | 13.24 | 泄漏 | 包装材料腐蚀、破损、操作失误，导致泄漏 |
| 仓库 | 仓库 | 环己烷 | 5 | 泄漏、火灾、爆炸 | 包装材料腐蚀、破损、操作失误，导致泄漏或引起火灾爆炸等 |
|  |  | 苯酚 | 5 |  |  |
|  |  | 硫酸 | 3 |  |  |
| 生产车间 | 车间七、车间五、车间人 | 甲醛 | 5.1 | 泄漏、火灾、爆炸 | 包装材料腐蚀、破损、操作失误，导致泄漏或引起火灾爆炸等 |
|  |  | 环己烷 | 3.6 |  |  |
|  |  | 甲酸 | 3.9 |  |  |
|  |  | 硫酸 | 3 |  |  |
|  |  | 苯酚 | 0.6 |  |  |
|  |  | 天然气 | 1.07 |  |  |
|  |  | 导热油 | 2 |  |  |
| 污水处理站 | 污水处理站 | COD≥10000mg/L废水 | 12 | 泄漏 | 包装材料腐蚀、破损、操作失误，导致泄漏 |
|  |  | NH3-N≥2000mg/L废水 | 12 |  |  |

## 5.3伴生/次生污染物识别

本项目生产所使用的原料部分均具有潜在的危害，在贮存、运输和生产过程中可能发生泄漏和火灾爆炸，部分化学品在泄漏和火灾爆炸过程中遇水、热或其它化学品等会产生伴生和次生的危害。本项目涉及的风险物质事故状况下的伴生/次生危害具体见表5.3-1。

表5.3-1伴生/次生危害一览表

| 物质名称 | 条件 | 半生和次生事故及产物 | 危害后果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气污染 | 水体污染 | 地下水污染 |
| 危险固废 | 泄漏及遇明火、高热 | 引起燃烧爆炸，产生有毒烟气 | 有毒物质自身和次生的有毒物质以气态形式挥发进入大气，产生的伴生/次生危害，造成大气污染。 | 有毒物质经清净下水管等排水系统混入清净下水、消防水、雨水中，经厂区排水管线流入地表水 体，造成水体 污染。 | 有毒物质自身和次生的有毒物质进入土壤、地下 水，产生的伴 生/次生危害，造成土壤、地 下水污染。 |
| 甲醛、环己烷、甲酸、硫酸、苯酚、天然气、导热油 | 泄漏及遇明火、高热 | 引起燃烧爆炸，产生有毒烟气 |  |  |  |
| 盐酸 | 储罐、管道破损 | 危险物质泄漏 | 有毒物质自身和次生的有毒物质以气态形式挥发进入大气，产生的伴生/次生危害，造成大气污染。 | 有毒物质经清净下水管等排水系统混入清净下水、消防水、雨水中，经厂区排水管线流入地表水 体，造成水体 污染。 | 有毒物质自身和次生的有毒物质进入土壤、地下 水，产生的伴 生/次生危害，造成土壤、地 下水污染。 |
| 废水 | 储罐、管道破损 | 危险物质泄漏 | / | 有毒物质经清净下水管等排水系统混入清净下水、消防水、雨水中，经厂区排水管线流入地表水 体，造成水体 污染。 | 有毒物质自身和次生的有毒物质进入土壤、地下 水，产生的伴 生/次生危害，造成土壤、地 下水污染。 |

物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸和环境空气污染事故。为防止火灾爆炸和环境空气污染事故，一般采用消防水对事故区进行喷淋冷却，采用此法将直接导致泄漏的物料转移至消防水，若事故水从雨水排口外排，会对周围水环境造成污染。为避免事故状况下泄漏的有毒物质及火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格的排水规划，设置事故池、管网、切换阀等，使事故排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，次生危害造成水体污染。

图5.3-1次生/半生污染物风险识别

## 5.4危险物质环境转移途径识别

据可能发生突发环境事件的情况下，污染物的转移途径如表5.4-1。

表5.4-1事故污染物转移途径

| 事故类型 | 事故位置 | 事故危害形式 | 污染物转移途径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 排水系统 | 土壤、地下水 |
| 泄漏 | 生产装置 储存系统 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 漫流 | 渗透、吸收 |
|  |  |  | / | 生产废水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 火灾引发的 次伴生污染 | 生产装置 储存系统 | 毒物蒸发 | 扩散 | / | / |
|  |  | 烟雾 | 扩散 | / | / |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / |
|  |  | 消防废水 | / | 生产废水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 爆炸引发的 次伴生污染 | 生产装置 储存系统 | 毒物逸散 | 扩散 | / | / |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / |
|  |  | 消防废水 | / | 生产废水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 环境风险防 控设施失灵 或非正常操 作 | 环境风险防控设施 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
|  |  | 固态 | / | / | 渗透、吸收 |
| 非正常工况 | 生产装置 储存系统 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、雨水、消防废水 | 渗透、吸收 |
| 污染治理设 施非正常运 行 | 污水处理站 | 废水 | / | 生产废水 | 渗透、吸收 |
|  | 废气处理系统 | 废气 | 扩散 | / | / |
|  | 危废堆场 | 固废 | / | / | 渗透、吸收 |
| 运输系统故 障 | 储存系统 | 热辐射 | 扩散 | / | / |
|  |  | 毒物蒸发 | 扩散 | / | / |
|  |  | 烟雾 | 扩散 | / | / |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / |
|  | 输送系统 | 气态 | 扩散 | / | / |
|  |  | 液态 | / | 生产废水、固废、消防废水 | 渗透、吸收 |
|  |  | 固态 | / | / | 渗透、吸收 |

## 5.5风险识别结果

本项目环境风险识别结果详见表5.5-1。

表5.5-1本项目环境风险识别结果

| 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 主要环境风险类型 | 影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废仓库 | 危废仓库 | 危险固废 | 泄漏、火灾、爆炸 | 扩散、漫流、渗透、 吸收 | 周边居民、地表水、地下水等 |
| 罐区 | 罐区 | 甲酸 | 泄漏、火灾、爆炸 | 扩散，消防废水漫 流、渗透、吸收 |  |
|  |  | 甲醛 |  |  |  |
|  |  | 盐酸 | 泄漏 | 扩散、漫流、渗透、 吸收 |  |
| 仓库 | 仓库 | 环己烷 | 泄漏、火灾、爆炸 | 扩散，消防废水漫 流、渗透、吸收 |  |
|  |  | 苯酚 |  |  |  |
|  |  | 硫酸 |  |  |  |
| 生产车间 | 车间七、车间五、车间二 | 甲醛 | 泄漏、火灾、爆炸 | 扩散，消防废水漫 流、渗透、吸收 |  |
|  |  | 环己烷 |  |  |  |
|  |  | 甲酸 |  |  |  |
|  |  | 硫酸 |  |  |  |
|  |  | 苯酚 |  |  |  |
|  |  | 天然气 |  |  |  |
|  |  | 导热油 |  |  |  |
| 污水处理站 | 污水处理站 | COD≥10000mg/L废水 | 泄漏 | 扩散、漫流、渗透、 吸收 |  |
|  |  | NH3-N≥2000mg/L废水 |  |  |  |

# 6风险事故情形分析

## 6.1事故原因分析

生产过程中，造成事故隐患的因素很多，根据瑞士保险公司对102起化工行业事故因素统计，设备缺陷、对物质的危险性认识不足、操作失误和工艺不完善是造成诸多事故的主要因素，占全部统计因素的79.1%，详见表6.1-1。

造成设备缺陷的原因包括材质选用不当、焊接缺陷、制造问题、安全附件不全、密封不严、安装不规范等原因，详见表6.1-2。

表6.1-1危险因素分析

| 序号 | 危险因素 | 危险因素的比例% |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备缺陷问题 | 31.1 |
| 2 | 对物质的危险性认识不足 | 20.2 |
| 3 | 误操作问题 | 17.2 |
| 4 | 化工工艺问题 | 10.6 |
| 5 | 防火计划不充分 | 8.0 |
| 6 | 物料输送问题 | 4.4 |
| 7 | 工厂选址问题 | 3.5 |
| 8 | 结构问题 | 3.0 |
| 9 | 工厂布局问题 | 2.0 |

表6.1-2设备危险因素分析

| 序 号 | 危险因素 | 后 果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质不当 | 如设备材质选择不当，在遇到有腐蚀作用的介质时将严重影响设备使用 寿命，从而引发事故。 |
| 2 | 焊接缺陷 | 当设备焊接存在脱焊、虚焊情况下运行时，会引发泄漏、火灾、爆炸事 故的发生。 |
| 3 | 制造问题 | 设备厂家或企业自己制造设备时因制造技术、工艺不过关，导致设备存 在质量隐患。 |
| 4 | 安全附件不全 | 设备的安全附件如液位计、压力表、阻火器、单向阀、减压阀、报警器、密封盖不全或失效，从而对设备的安全使用构成隐患。造成机械伤害、触电、泄漏等安全事故。 |
| 5 | 密封不严 | 设备、管道、阀门的密封部位密封不严，在生产中出现介质的泄漏，引 起事故。 |
| 6 | 安装不规范 | 设备因安装不规范而使该设备存在隐患。 |
| 7 | 超期使用 | 设备在使用期已到后如继续使用，将对生产安全构成隐患。 |
| 8 | 维修保养不 当 | 设备在使用过程中，因维护、保养不当而导致该设备存在隐患。 |

## 6.2最大可信事故及其概率

1、事故类型

最大可信事故是指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0，同时不考虑工程外部事故风险因素（如地震、雷电、战争、人为蓄意破坏等）。

确定最大可信事故的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具有环境风险。基于上述风险识别和重大危险源辨识结果，确定本项目最大可信事故为①物料存储设施破裂，造成物料泄露。②物料泄漏遇高热、明火发生火灾爆炸事故。③危废仓库危废发生泄漏、火灾爆炸事故。

2、事故概率

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E中资料，各种事故概率推荐值见表6.2-1。

表6.2-1事故类型概率推荐值分析

| 序号 | 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏概率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄露完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/年 5.00×10-6/年 5.00×10-6/年 |
| 2 | 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄露完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 3 | 常压双包储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄露完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a |
| 4 | 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 5 | 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄露 | 5.0×10-6（m·a） 1.0×10-6（m·a） |
| 6 | 75mm<内径≤150mm 的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄露 | 2.40×10-6（m·a） 1.00×10-7（m·a） |
| 7 | 内径>150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄露 | 2.40×10-6（m·a）* 1.00×10-7（m·a） |
| 8 | 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄露孔径为10%孔径（最大50mm）泵体和压缩机最大连接管全管径泄露 | 5.00×10-4/a 1.00×10-4/a |
| 9 | 装卸臂 | 装卸臂连接管泄露孔径为10%孔径（最大50mm）装卸臂全管径泄露 | 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h |
| 10 | 装卸软管 | 装卸软管连接管泄露孔径为10%孔径 （最大50mm）装卸软管全管径泄露 | 4.00×10-5/h 4.00×10-6/h |
| 注：以上数据来源荷兰TNO紫皮书； *来源于国际油气协会发布的； |  |  |  |

3、风险事故情形设定

根据江苏联润化工有限公司工程特点及前述风险类型识别的响应结果，企业生产过程主要有以下几种风险事故情形：

（1）罐区的储罐破裂发生泄漏，泄漏物挥发产生的有毒气体对周围环境及人群健康的影响，泄漏物事故排放对项目周围地表水、地下水环境和土壤环境要素的影响，泄漏物遇明火高热等造成火灾、爆炸事故。

（2）化学品库、危废仓库贮存容器发生破损泄漏，泄漏物挥发产生的有毒气体对周围环境及人群健康的影响，泄漏物遇明火高热等造成火灾、爆炸事故。

（3）项目废气治理设备发生故障，造成工艺废气未经处理直接排入大气或者处理达不到环保要求及废气治理设备发生故障造成废气火灾、爆炸事故。

（4）各生产车间内的原料、中间产物泄漏及泄漏后遇明火、高热等造成火灾、爆炸事故。

（5）其他可燃物质（包装物等）火灾事故。

## 6.3事故源强确定

### 6.3.1泄漏源强确定

根据江苏联润化工有限公司风险物质性质，选取罐区暂存量增加较大的甲醛、甲酸泄漏，以及物料泄漏发生火灾事故作为源项分析。

1、物质泄漏量

最大可信事故计算采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中推荐的公式进行计算。

（1）液体泄漏速率计算

液体泄漏速率用柏努利方程计算：

Q L ——液体泄漏速率，kg/s；

P ——容器内介质压力，Pa；

P0  ——环境压力，Pa；

ρ——泄漏液体密度，kg/m 3 ；

g ——重力加速度，9.81 m/s 2 ；

h ——裂口之上液位高度，m；

Cd——液体泄漏系数，按导则表 F.1 选取；

甲醛16.4t罐装；甲酸为24.6t吨桶装，裂口为圆形（多边形）时泄漏速度比裂口为三角形或长方形时的泄漏速度大，腐蚀裂口多为多边形或圆形，因此，假设该公司发生事故时裂口为圆形，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E泄漏频率的推荐值，泄漏孔径为10mm，面积为0.0000785m2，考虑一般最容易发生开裂的部位是高应力部位，因此考虑底部泄漏。根据企业提供资料，事故泄漏时间按10min计，则甲醛泄露量为134.34kg、甲酸泄露量为224.37kg。

2、泄漏液体挥发量估算

江苏联润化工有限公司甲醛、甲酸为常温常压储存，沸点都高于淮安市的年均温度。因此，本评价不考虑的闪蒸和热量蒸发，仅考虑事故状况下围堰内泄漏物料的质量蒸发，其计算公式如下：根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录F中提供的质量蒸发计算公式：

- Q=α×p×M/（R×T0）×u（2-n）/（2+n）×r（4+n）/（2+n）

式中：

Q——质量蒸发速度，kg/s；

α，n——大气稳定度系数，见表4.3-1；

p——液体表面蒸气压，Pa；

R——气体常数；J/mol·k；

T0——环境温度，k；

M——物质摩尔质量，kg/mol；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m

表6.3-1α、n系数与大气稳定度的关系

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定（A，B） | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性（D） | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定（E，F） | 0.3 | 5.285×10-3 |

根据经验统计资料，泄露物料在围堰内形成液池后，其质量蒸发速率在F稳定度条件下最大。

根据上述经验公式及模式参数，估算出在F稳定度条件下，不同物料的质量蒸发速率汇总见下表。

表6.3-2甲醛泄漏事故源项分析表

| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 常温 | 操作压力/Mpa | 常压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏危险物质 | 甲醛 | 最大存在量/t | 16.4 | 泄漏孔径/mm | 10 |
| 泄漏速率/(kg/s) | 0.2239 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 134.3426 |
| 泄漏高度/m | 0.1 | 泄漏液体蒸发量/(kg/s) | 0.1322 | 泄漏频率 | 1.00×10-4/a |

表6.3-3甲酸泄漏事故源项分析表

| 泄漏设备类型 | 储罐 | 操作温度/℃ | 常温 | 操作压力/Mpa | 常压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏危险物质 | 甲酸 | 最大存在量/t | 24.6 | 泄漏孔径/mm | 10 |
| 泄漏速率/(kg/s) | 0.3739 | 泄漏时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 224.3672 |
| 泄漏高度/m | 0.1 | 泄漏液体蒸发量/(kg/s) | 0.0022 | 泄漏频率 | 1.00×10-4/a |

- 6.3.2火灾爆炸伴生/次生污染物产生量确定

江苏联润化工有限公司化学品原料仓库、罐区、生产装置区等均涉有易燃易爆有毒有害危险化学品,危险化学品泄漏后或火灾爆炸事故中会产生次生或衍生灾害。

本次评估，储罐区甲醛、甲酸、二乙二醇和吗啉均为易燃物质，考虑单只储罐火灾事故，由于吗啉闪点低且储存量大，选取储罐区吗啉泄漏并着火回燃产生的污染，作为事故源强，吗啉属于易燃物质。储罐区吗啉储罐为30m3，最大储量约24t。遇热、明火可能发生火灾爆炸事故，燃烧时间按60min计，燃烧不充分会产生CO，CO量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 F 中公式计算油品火灾伴生/次生污染物CO产生量，计算公式如下：

G 一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳——一氧化碳的产生量，kg/s；

C——物质中碳的含量；

q——化学不完全燃烧值；

Q——参与燃烧的物质量，t/s。

表6.3-3一氧化碳产生速率

| 源项 | q | C | Q | G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吗啉（以最大暂存量全部参与燃烧计） | 6% | 55% | 0.00667 | 0.513 |

- 6.3.3废水事故源强分析

项目生产车间、仓库均进行地面硬化、防渗处理，废水管线建设采用明沟明管，厂区设置事故水池，危险品库设置导流槽、集水坑，罐区设置围堰，均进行防渗处理，一旦出现甲醛、甲酸等危险物质泄漏或火灾事故，泄漏的物料及消防水等全部经明沟排入事故应急水池临时储存，事故废水不会进入周围水体，经分析，现有项目事故应急水池的容量488m3，可以满足临时储存事故废水的要求，待事故排除后再将暂存的废水引入污水处理站进行处理，处理达标后接管园区污水处理厂，且采用在线监测手段，确保事故废水不会对水体环境造成污染。经厂内污水处理系统预处理达接管标准后再排入园区污水管网，可杜绝废水未经处理直接外排的事件发生。

# 7风险预测与评价

## 7.1大气影响分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）9.1 中要求，预测计算时，应区分重质气体与轻质气体排放选择合适的大气风险预测模型。其中重质气体和轻质气体的判断依据可采用附录G中G.2推荐的理查德森数进行判定。 江苏联润化工有限公司泄漏和火灾爆炸为瞬间排放，甲酸为重质气体，选用SLAB模型进行预测，甲醛、CO为轻质气体， 直接选用AFTOX模型进行预测。

A、风险评价标准取值见表7.1-1。

表7.1-1风险评价标准值

| 物质 | CAS号 | 毒性终点浓度-1 | 毒性终点浓度-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲酸 | 64-18-6 | 470 | 47 |
| 甲醛 | 50-00-0 | 69 | 17 |
| CO | 584-84-9 | 380 | 95 |

B、预测结果及分析

根据淮安市最不利气象条件和最常见气象条件下大气环境风险预测结果见表7.1-2～7.1-4.

表7.1-2不同气象条件下不同距离处有毒有害物质最大浓度（甲醛）

| 距离 (m) | 最不利气象条件 |  | 发生地最常见气象条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间(s) | 高峰浓度(mg/m3) | 浓度出现时间(s) | 高峰浓度(mg/m3) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 12 | 9.90793E-13 | 12 | 5.80975E-13 |
| 20 | 24 | 0.4885864 | 12 | 0.2864942 |
| 30 | 30 | 20.45923 | 18 | 11.99675 |
| 40 | 48 | 53.46704 | 24 | 31.35167 |
| 50 | 60 | 67.50825 | 30 | 39.58506 |
| 60 | 60 | 66.34157 | 36 | 38.90096 |
| 70 | 90 | 59.25681 | 48 | 34.74664 |
| 80 | 90 | 51.03226 | 48 | 29.92397 |
| 90 | 90 | 43.43448 | 60 | 25.46884 |
| 100 | 120 | 36.93607 | 60 | 21.65834 |
| 200 | 210 | 10.1472 | 120 | 5.95005 |
| 300 | 300 | 4.406116 | 180 | 2.583631 |
| 400 | 390 | 2.40855 | 240 | 1.41231 |
| 500 | 480 | 1.501909 | 270 | 0.8806799 |
| 600 | 570 | 1.019339 | 330 | 0.5977136 |
| 700 | 1140 | 0.7324009 | 660 | 0.429478 |
| 800 | 1290 | 0.5415367 | 750 | 0.3175539 |
| 900 | 1440 | 0.4112011 | 840 | 0.2411246 |
| 1000 | 1590 | 0.3452908 | 930 | 0.2024749 |
| 1100 | 1740 | 0.3098681 | 1020 | 0.1817032 |
| 1200 | 1890 | 0.2855344 | 1110 | 0.1674337 |
| 1300 | 2040 | 0.2656426 | 1170 | 0.1557643 |
| 1400 | 2190 | 0.2485304 | 1290 | 0.1457313 |
| 1500 | 2310 | 0.2335883 | 1380 | 0.1369735 |
| 1600 | 2460 | 0.2204293 | 1440 | 0.1292553 |
| 1700 | 2640 | 0.2087395 | 1530 | 0.1224 |
| 1800 | 2760 | 0.1982899 | 1620 | 0.1162733 |
| 1900 | 2940 | 0.1888748 | 1710 | 0.1107522 |
| 2000 | 3060 | 0.1803707 | 1770 | 0.1057638 |
| 2500 | 3780 | 0.1475565 | 2220 | 0.08652384 |
| 3000 | 4500 | 0.1252526 | 2640 | 0.07344519 |
| 3500 | 5220 | 0.1090245 | 3030 | 0.06392878 |
| 4000 | 5910 | 0.09669457 | 3450 | 0.05669922 |
| 4500 | 6600 | 0.0869685 | 3870 | 0.05099614 |
| 5000 | 7200 | 0.07909986 | 4260 | 0.04638286 |

由预测结果可知，甲醛泄漏事故后，在最不利气象条件下，未达到毒性终点浓度-1，达到毒性终点浓度-2的距离为154m；最常见气象条件下，未达到毒性终点浓度-1，达到毒性终点浓度-2的距离为115m。泄漏对周边敏感点影响较小。

| 最不利气象条件下 | 最常见气象条件下 |
| --- | --- |

图7.1-1甲醛泄漏浓度达到评价标准时的最大影响范围图

表7.1-3不同气象条件下不同距离处有毒有害物质最大浓度（甲酸）

| 距离 (m) | 最不利气象条件 |  | 距离 (m) | 发生地最常见气象条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间(s) | 高峰浓度(mg/m3) |  | 浓度出现时间(s) | 高峰浓度(mg/m3) |
| 0.5 | 301 | 49.01396885 | 0.5 | 300 | 18.76741636 |
| 1 | 302 | 54.22133718 | 1 | 300 | 20.4171616 |
| 1.5 | 302 | 58.85732051 | 1.5 | 301 | 21.66271758 |
| 2 | 303 | 63.56324408 | 2 | 301 | 22.77796714 |
| 2.5 | 304 | 67.26538543 | 2.5 | 301 | 24.06779146 |
| 2.56 | 304 | 67.27543114 | 2.56 | 301 | 23.83407032 |
| 2.63 | 304 | 66.67217132 | 2.63 | 301 | 23.59988378 |
| 2.72 | 305 | 66.30170171 | 2.72 | 301 | 23.53688785 |
| 2.83 | 305 | 65.66194036 | 2.83 | 301 | 23.1538136 |
| 2.97 | 305 | 64.88219572 | 2.97 | 301 | 22.84115733 |
| 3.14 | 305 | 63.93053163 | 3.14 | 301 | 22.37504718 |
| 3.35 | 306 | 62.81966953 | 3.35 | 302 | 21.93138866 |
| 3.61 | 306 | 61.3192048 | 3.61 | 302 | 21.41793743 |
| 3.93 | 307 | 60.01559461 | 3.93 | 302 | 20.78690203 |
| 4.33 | 307 | 58.1979381 | 4.33 | 302 | 19.99359747 |
| 4.82 | 308 | 56.39560176 | 4.82 | 302 | 19.05839748 |
| 5.43 | 309 | 53.91793942 | 5.43 | 303 | 18.07432023 |
| 6.18 | 310 | 51.53493084 | 6.18 | 303 | 16.93702964 |
| 7.11 | 312 | 48.74506784 | 7.11 | 303 | 15.72715355 |
| 8.26 | 314 | 45.919768 | 8.26 | 304 | 14.42219177 |
| 9.67 | 316 | 42.56496494 | 9.67 | 305 | 13.00024638 |
| 11.4 | 319 | 38.70848547 | 11.4 | 305 | 11.57009361 |
| 13.6 | 323 | 35.22655415 | 13.6 | 306 | 10.09626327 |
| 16.3 | 327 | 31.06867011 | 16.3 | 308 | 8.644730249 |
| 19.6 | 333 | 27.2464365 | 19.6 | 309 | 7.246675161 |
| 23.7 | 339 | 23.44181951 | 23.7 | 311 | 5.929693624 |
| 28.7 | 348 | 19.57173969 | 28.7 | 314 | 4.739075631 |
| 35 | 358 | 16.16474048 | 35 | 316 | 3.729738876 |
| 42.7 | 371 | 13.09534851 | 42.7 | 320 | 2.854469067 |
| 52.2 | 387 | 10.43266018 | 52.2 | 325 | 2.164856774 |
| 64 | 406 | 8.131867603 | 64 | 330 | 1.606791273 |
| 78.6 | 431 | 6.266006895 | 78.6 | 337 | 1.177743622 |
| 96.7 | 461 | 4.765224745 | 96.7 | 345 | 0.854420014 |
| 119 | 498 | 3.561919006 | 119 | 356 | 0.61226958 |
| 147 | 543 | 2.631850363 | 147 | 369 | 0.435644817 |
| 181 | 600 | 1.947466816 | 181 | 385 | 0.311349188 |
| 225 | 656 | 1.285815765 | 223 | 405 | 0.219874466 |
| 284 | 725 | 0.841750565 | 275 | 429 | 0.155889456 |
| 364 | 811 | 0.541079289 | 339 | 459 | 0.110145935 |
| 471 | 916 | 0.341177866 | 418 | 497 | 0.076404596 |
| 614 | 1050 | 0.213018388 | 517 | 543 | 0.053659492 |
| 805 | 1210 | 0.132159825 | 638 | 600 | 0.037652667 |
| 1060 | 1410 | 0.082051525 | 793 | 658 | 0.024696372 |
| 1390 | 1650 | 0.050420388 | 995 | 730 | 0.016166352 |
| 1840 | 1960 | 0.031077267 | 1260 | 818 | 0.010447038 |
| 2420 | 2340 | 0.019427873 | 1600 | 927 | 0.006782532 |
| 3190 | 2800 | 0.012120273 | 2040 | 1060 | 0.004387134 |
| 4190 | 3380 | 0.007690404 | 2610 | 1230 | 0.002850261 |
| 5490 | 4090 | 0.004961357 | 3350 | 1440 | 0.001871994 |
|  |  |  | 4290 | 1690 | 0.001235569 |
|  |  |  | 5510 | 2010 | 0.000820645 |

由预测结果可知，甲酸泄漏事故后，在最不利气象条件下，未达到毒性终点浓度-1，达到毒性终点浓度-2的距离为7.8m；最常见气象条件下，均未超过相应的毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2。泄漏对周边敏感点影响较小。

表7.1-4不同气象条件下不同距离处有毒有害物质最大浓度（CO）

| 距离 (m) | 最不利气象条件 |  | 发生地最常见气象条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间(s) | 高峰浓度(mg/m3) | 浓度出现时间(s) | 高峰浓度(mg/m3) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 12 | 3.84476E-12 | 12 | 2.25446E-12 |
| 20 | 24 | 1.895952 | 12 | 1.111736 |
| 30 | 30 | 79.39171 | 18 | 46.55321 |
| 40 | 48 | 207.478 | 24 | 121.6597 |
| 50 | 60 | 261.9647 | 30 | 153.6092 |
| 60 | 60 | 257.4374 | 36 | 150.9545 |
| 70 | 90 | 229.9451 | 48 | 134.8338 |
| 80 | 90 | 198.0299 | 48 | 116.1195 |
| 90 | 90 | 168.5468 | 60 | 98.83141 |
| 100 | 120 | 143.3299 | 60 | 84.04486 |
| 200 | 210 | 39.37604 | 120 | 23.08908 |
| 300 | 300 | 17.09787 | 180 | 10.02574 |
| 400 | 390 | 9.346341 | 240 | 5.480449 |
| 500 | 480 | 5.828134 | 270 | 3.417464 |
| 600 | 570 | 3.955529 | 330 | 2.319418 |
| 700 | 1140 | 2.842068 | 660 | 1.666582 |
| 800 | 1290 | 2.101424 | 750 | 1.232262 |
| 900 | 1440 | 1.595658 | 840 | 0.9356802 |
| 1000 | 1590 | 1.339895 | 930 | 0.7857008 |
| 1100 | 1740 | 1.202439 | 1020 | 0.7050962 |
| 1200 | 1890 | 1.108011 | 1110 | 0.6497238 |
| 1300 | 2040 | 1.030821 | 1170 | 0.6044412 |
| 1400 | 2190 | 0.9644184 | 1290 | 0.5655074 |
| 1500 | 2310 | 0.9064348 | 1380 | 0.5315232 |
| 1600 | 2460 | 0.8553721 | 1440 | 0.5015733 |
| 1700 | 2640 | 0.8100114 | 1530 | 0.4749714 |
| 1800 | 2760 | 0.7694609 | 1620 | 0.451197 |
| 1900 | 2940 | 0.7329254 | 1710 | 0.4297723 |
| 2000 | 3060 | 0.6999246 | 1770 | 0.4104146 |
| 2500 | 3780 | 0.5725902 | 2220 | 0.3357545 |
| 3000 | 4500 | 0.486041 | 2640 | 0.285003 |
| 3500 | 5220 | 0.4230672 | 3030 | 0.2480746 |
| 4000 | 5910 | 0.3752218 | 3450 | 0.2200204 |
| 4500 | 6570 | 0.3374799 | 3870 | 0.1978897 |
| 5000 | 7200 | 0.3069457 | 4260 | 0.1799881 |

由预测结果可知，火灾爆炸事故CO发生扩散后后，在最不利气象条件下，未达到毒性终点浓度-1，达到毒性终点浓度-2的距离为127m；最常见气象条件下，未达到毒性终点浓度-1，达到毒性终点浓度-2的距离为92.6m。泄漏对周边敏感点影响较小。

| 最不利气象条件下 | 最常见气象条件下 |
| --- | --- |

图7.1-2火灾爆炸CO浓度达到评价标准时的最大影响范围图

江苏联润化工有限公司一旦发生泄漏、火灾、爆炸事故，应对周边企业员工及附近居民进行转移和防护，对邻近企业人员做好安全防护措施，立即采取有效的事故应急措施和启动应急预案，控制污染物排放量及延续排放时间，缩短污染持续时间，尽量减轻对周边人群健康和环境的影响。

## 7.2水环境风险分析

本项目生产废水收集至厂区内污水处理站综合污水处理系统预处理接管至园区处理厂深度处理达标排放，最终汇入清安河。正常排放情况下，项目排水对地表水体水质影响较小。

厂区废水处理设施出现故障时，废水未经过预处理直接进入附近水体。一旦超标污水进入水体，将导致纳污水体受到污染。因此，企业应加强废水预处理设施的管理和维护工作，定期检查废水预处理设施，一旦发现废水预处理设施故障，废水超标排放，需立即关闭总排口阀门，将废水作为截留在污水处理站水池或事故应急池中，直到废水预处理设施故障解决、废水处理系统能力恢复，废水经厂内废水预处理设施处理达标后，再排放。

液体物料泄漏或消防废水进入地表水体。各类溶剂等储存设施发生泄漏后，液体物料如果不能被及时、妥善控制，会存在通过污水系统排放至外界地表水体，可能导致水体污染的风险。而在物质泄漏、火灾、爆炸事故的扑救过程中，会产生大量的洗消/消防污水，其中，可能含有大量的物料，并可能含有有毒有害物料。例如甲醛、甲酸泄露导致洗消废水进入周边地表水环境，废水中含有高浓度的COD，氨氮等污染物，如果该污水将经雨水排放系统排放至外界水环境，存在水体污染的风险。

厂区已设有防渗措施，可确保消防/洗消废水不进入地下水/土壤，因此，本项目环境风险事故对地表水环境影响可接受。

# 8环境风险管理

## 8.1环境风险事故防范措施

### 8.1.1大气环境风险防范措施

（1）大气环境风险的防范、减缓措施和监控要求

企业现有项目已设置厂界泄漏监控预警系统，各生产车间及危废库等设置了可燃/有毒气体检测报警器，本次技改不涉及现有项目生产工艺，不新增原辅材料，依托现有生产车间、不新增建筑物，可依托利用现有泄漏报警器及预警系统

防范措施及监控要求：

①建构筑物布置和安全距离严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）中相应防火等级和建筑防火间距要求来设置项目各生产装置及建构筑物之间的防火间距。

②在厂区施工及检修等过程中，应在施工区设置围挡，严禁动火，如确需采取焊接等动火工艺的，应向公司总经理请示，经总经理批准、并停产后，方可施工；施工过程中，远离罐区等设施，防止发生连锁风险事故。

③本项目涉及储罐位于通风区域，保持容器密封。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。

减缓措施：

①密闭空间内发生的泄漏等突发环境事故引发的大气污染，首先应通过废气处理措施予以收集。

②敞开空间内的泄漏事故发生时，应首先查找泄漏源，及时修补容器或管道，以防污染物更多的泄漏；为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发，以减小对环境空气的影响。极易挥发物料发生泄漏后，应对扩散至大气中的污染物采用洗消等措施，减小对环境空气的影响。

③火灾、爆炸等事故发生时，应使用水、干粉或二氧化碳灭火器扑救。同时对扩散至空气中的未燃烧物、烟尘等污染物进行洗消，以减小对环境空气的影响。

④现场操作过程中严禁粉尘飞扬，确保废气处理设施精准收集，确保粉尘得到有效收集处置。根据国家安全生产相关法律法规要求，在除尘设施处设立泄爆装置；成立环境安全隐患排查小组，定期对车间工位人员进行培训，定期对厂区存在的风险物质进行排查。若一旦发生险情，需紧急启动公司应急预案，按照应急预案要求开展救援工作，并向淮安工业园区应急管理局、淮安工业园区生态环境局请求支援，同时组织企业内人员紧急撤离，救助伤亡人员，将风险降至最低。

（2）事故状态下环境保护目标风险防护措施

突发环境事故发生后，企业应根据监测到的最大落地浓度情况采取不同的措施。当出现居住区浓度超标时，应注意超标范围内居民的风险防范和应急措施。日常工作中也应注重与周边村民的联系，在发生事故时做到第一时间通知撤离，减轻事故影响。

（3）基本保护措施和防护方法

呼吸系统防护：疏散过程中应用衣物捂住口鼻，如条件允许，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：尽可能减少身体暴露，如有可能穿毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：根据泄漏影响程度，周边人员可选择在室内避险，关闭门窗，等待污染影响消失。

（4）疏散方式、方法

事故状态下，根据气象条件及交通情况，选择向远离泄漏点上风向疏散。疏散过程中应注意交通情况，有序疏散，防止发生交通事故及踩踏伤害。企业厂区内设置有厂内应急疏散通道，并在厂区公告栏长期公示应急疏散图，发生事故后，员工从安全通道经厂内主干路快速安全疏散至厂区大门处，后根据事故类型及影响范围有序向泄漏点上风向疏散。

1）保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

2）明确疏散计划，由应急指挥部发出疏散命令后，应急消防组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

3）应急消防组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。积极配合好有关部门（公安消防大队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

4）事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

5）正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员进行疏散，然后视情况公开通报，通知其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

6）口头引导疏散。疏导人员应使用镇定的语气，劝导员工消除恐惧心理，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

7）广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。

8）事故现场直接威胁人员安全，应急消防队人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、岔道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

9）对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲友生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

10）专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员情况，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

（5）紧急避难场所

1）选择西北侧空地及停车场区域作为紧急避难场所。

2）做好宣传工作，确保所有人了解紧急避难场所的位置和功能。

3）紧急避难场所必须有醒目的标志牌。

4）紧急避难场所不得作为他用。

（6）周边道路隔离和交通疏导办法

发生较大突发环境事件时，为配合救援工作开展需进行交通管制时，警戒维护组应配合交警进行交通管制。

1）设置路障，封锁通往事故现场的道路，防止车辆或者人员再次进入事故现场。主要管制路段为开福路、新竹路，警戒区域的边界应设警示标志，并有专人警戒。

2）配合好进入事故现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅。

3）引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

### 8.1.2事故废水环境风险防范

（1）构筑环境风险三级（单元、项目和园区）应急防范体系：

1）第一级防控体系的功能主要是将事故废水控制在事故风险源所在区域单元，该体系主要是由储罐区围堰和管道等配套基础设施组成，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染，

项目储罐区设有围堰，生产装置区、危废仓库等区域设有截留堵漏措施，项目设有应急管网，一旦发生泄漏事故，污染物可自流或泵入事故池，不向外排放，不会对保护目标产生影响。企业消防废水水质如可满足厂内污水站设计进水要求，则将事故池废水逐渐排入厂内污水站集中处理达标后排放；如不能满足项目污水处理进水要求，则委托有资质单位处理。

2）第二级防控体系必须建设厂区应急事故水池及其配套设施（如事故导排系统），防止单套生产装置较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染；

事故应急池应在突发事故状态下拦截和收集厂区范围内的事故废水，避免其危害外部环境致使事故扩大化，因此事故应急池被视为企业的关键防控设施体系。事故应急池应必须具备以下基本属性要求：专一性，禁止他用；自流式，即进水方式不依赖动力；池容足够大；地下式，防蚀防渗。

3）第三级水环境风险防控体系是针对企业厂内防范能力有限而导致事故废水可能外溢出厂界的应急处理。可根据实际情况实现企业自身事故池与化工园区公共事故应急池连通，或与其他临近企业实现资源共享和救援合作，增强事故废水的防范能力；同时可开发利用厂区外界的滩涂地、池塘等天然屏障，极端水环境事故状态下使其具备事故缓冲池的功能，防止事故废水进入环境敏感区。

企业现有截流措施包括：（1）危废仓库地面防渗防腐、设置导流沟及收集池；（2）雨水管网设切换阀，日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证泄漏物和受污染的消防水排入事故池。现有事故排水收集措施包括：（1）设有容积488m³的应急事故池，且保持常空状态；（2）通过开启雨水管网阀门，消防尾水可自流进入缓冲水池，再通过提升泵进入事故池；（3）危化品库和危废仓库设有边沟和事故废水/液收集池，设置专门的事故水收集管线，泵入事故应急池。由上可知，企业已设置相应的第一级防控体系和第二级防控体系，本项目可依托现有防控体系。

（2）事故废水设置及收集措施

江苏联润化工有限公司项目所涉及车间均已设置废水收集池以及收集沟等，现有仓库均设置了符合规范的围堰；目前，企业已设置了1座容积为488m3 的地下式事故池。

根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》（GB/T50483-2019），计算应急事故废水时，装置区或仓库区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。

本次另外根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），“工厂、堆场和储罐区等，当占地面积小于等于100hm2，且附近居住区人数小于等于1.5万人时，同一时间内的火灾起数应按1起确定。”因此本次分别计算本项目建成后全厂装置区发生1次事故时产生的事故废水，取其最大值进行核算。

1）事故池设计可行性分析

根据《化工建设项目环境保护工程设计标准》(GB 50483-2019)，应急事故水池容积应根据事故物料泄漏量、消防废水量、进入应急事故池的降雨量等因素确定。

应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：

V总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5

V总 ——事故排水储存设施的总有效容积（即事故排水总量），m3；

(V1 + V2–V3)max——对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算(V1 + V2–V3)，取其中最大值，见下表。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；企业罐区约V1=24m3

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V2=∑Q消×t消

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3 /h；根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中相关要求，对项目的消防用水量进行估算。根据要求，建筑的消防用水量应为其室内、外消防用水量之和。根据厂区建筑物的容积、防火等级，室内消火栓消防用水量为5L/s，室外消火栓消防用水量为25L/s，按照3h的消防用水时间计算得项目室内消防用水量为9m3，室外消防用水量为45m3；按照同一时间内火灾次数为1进行计算，项目消防用水量为324m3；

V2=324m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；江苏联润化工有限公司围堰转输物料量V3=25m3； 厂区雨水管网总长约1515m，管径约DN150-300，经计算排水管道有效容积V5约47.57m3，共72.57m3

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目V4=0m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3 ；

发生事故时可能进入该收集系统的降雨量；V3=10q*f，q=qn/n，q—降雨强度，按平均日降雨量，mm；qn—年平均降雨量，mm；n—年平均降雨日数；f—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，104m2；年降水量平均958.8mm，年雨日平均102.5天，企业生产区面积14000m2，故V5=131m3。

V总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5＝24+324-72.57+131＝406.43m3

江苏联润化工有限公司已建设有488m3事故池，能够满足事故废水收集需求。

地表水风险事故危害后果分析：

发生事故时，关闭雨水阀门，确保事故废水不进入厂外雨水管网。根据上述计算，本项目设有488m3事故池，能够满足事故废水收集需求。事故废水最后通过厂内污水处理站处理后接管至厂外污水处理厂处理。

厂区在生产车间及仓储区设置环形沟、切换阀等控制收集泄漏物料及事故消防废水，通过阀门切换排入事故池；厂区雨水排口设置切断设施，以有效切断事故废水与外部地表水体的通道。企业应加强日常检查，保证雨水阀日常处于切断状态。

- 图8.1-1事故时废水切断措施示意图

2）其他注意事项

①消防废水应根据火灾发生的具体物料及消防废水监测浓度，当废水量超过事故池容量，需将消防废水及时引入厂内废水处理站处理，厂内无法处理该废水时，委托其他单位处理。

②如厂区污水处理站发生风险事故，可将超标废水引入事故池，待污水处理站风险事故处理后，可将事故废水按照一定比例泵入污水处理系统重新进行处理，厂内无法处理该废水达标时，委托其他单位处理。

③如事故废水超出超区，流入周边河流，应进行实时监控，启动相应的园区/区域突发环境事件应急预案，可采取关闭入江闸门等方式，减少对周边河流的影响，并进行及时修复。

3）事故废水应急设施设置

厂区内已设立488m3有效容积的事故应急水池，可确保事故废水及消防废水不进入地表水环境。

### 8.1.3地下水、土壤环境风险防范措施

（1）地下水、土壤污染防治措施

针对厂区生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水的污染。本项目可能对地下水造成污染的途径主要为生产装置区、储罐区、污水处理站、危废仓库和仓库物料下渗对地下水造成的污染。

正常情况下，地下水、土壤的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地包气带防污性能为“弱”，说明浅层地下水容易受到污染。若发生渗漏，污染物会很快穿过包气带进入浅层地下水，污染浅层地下水。由于地下水一旦受污染其发现和治理难度都非常大，为了更好地保护地下水资源，将本项目对浅层地下水的影响降至最低限度，建议采取以下的污染防治措施。

1）源头控制措施

①严格按照国家相关规范要求，对输送管线采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

②输送管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免泄漏，定期对管道进行检漏，对出现泄漏处的土壤进行换土。

③危废仓库、储罐区、生产装置区、污水处理站、仓库按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。

④严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。

2）分区防渗

本次评价根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性进行分区防控，根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），厂区防渗分区见表8.1-1。

表8.1-1 建设项目厂区地下水污染防渗分区

| 防渗分区 | 包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物 类型 | 厂内分区 | 依据 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防 渗区 | 弱 | 难 | 其他类型 | 罐区、危废库、生产车间、污水处理站、仓库 | 《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）表4.0.3~4.0.5 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0，渗透系数K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 一般防 渗区 | 弱 | 难 | 其他类型 | 消防水池、循环水池 | 《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）表4.0.6 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 简单防 渗区 | 弱 | 易 | 其他类型 | 办公室等非生产用房 | / | 一般地面硬化 |

具体防渗措施如下：

①重点防渗区域：

重点地面防渗层的防渗性能不应低于6.0m 厚渗透系数为 1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗性能，具体措施可参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）。

②一般防渗区

一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m 厚渗透系数为1.0×10-7 cm/s的黏土层的防渗性能，具体措施参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），铺设强度等级不小于C25、抗渗等级不小于P6、厚度不小于 100mm 的抗渗混凝土。

企业罐区、危废库、生产车间、污水处理站、仓库等涉及液态物料应要求进行地面防腐，储罐区通过围堰收集，危废间应设置导流沟和收集池，确保液态物料发生破损时，液态物料可得到有效收集。

（2）地下水、土壤污染监控

建立地下水环境监控体系，包括建立地下水监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现地下水中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。

为了及时准确掌握本项目运营期对地下水环境质量状况的影响，建议本项目建立土壤、地下水长期监控系统，以了解生产活动对潜水含水层的影响。

建立厂区土壤环境监控体系，包括建立土壤监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备必要的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。若发现土壤环境中污染物超标，则应加大监测频率，并及时排查污染源并采取应对措施。

表8.1-2项目建成后例行监测方案

| 类别 | 监测点 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境质量 | 建设项目场地、上游、下游各一个 | pH、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、石油烃、氟化物、氯化物、总大肠菌群等、镉、铅、六价铬等共15项，同时监测 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等8大离子，并同步记录各监测点井深、水位、水温 | 1次/1年 | 《地下水质量标准》（GBT14848-2017） |
| 土壤环境质量监测 | 建设项目上游、下游各一个 | pH、锌、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[b]荧 、蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、全盐量、石油烃 | 1次/1年 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） |

（3）地下水、土壤污染应急措施

1）污染应急预案

项目应按国家、地方及行业相关规范要求，制定应急预案，并在发现地下水受到污染时立刻启动应急预案，采取应急措施阻止污染扩散，防止周边居民人体健康及生态环境受到影响。地下水污染应急响应应包括下列要点：

①如发现地下水污染事故，应立即向公司环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；

②采取有效措施及时阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大；

③立即对重污染区域采取有效的修复措施，对重污染区的地下水抽出并送到污水调节池中，防止污染物在地下继续扩散；

④对厂区的地下水进行取样监测，确定水质是否受到影响。

2）污染应急措施

地下水污染事件发生后，为了能以最快的速度防止污染物进一步向周围扩散，根据前述分析，可以采取如下相应措施来控制：

源头控制：一旦发生泄漏，应及时切断并封堵泄漏源，并对泄漏物所在的地面进行及时截流封堵，尽可能将泄漏物控制在一个相对较小的范围内，防止泄漏物四处流淌而增加地下水污染的风险。利用围堰或收液槽收容，然后收集、转移到事故池或废液桶。如果已经渗入地下水，应设置截渗井将污染区的地下水抽出并送到污水调节池、应急事故池中，防止污染物在地下继续扩散。当发生原料泄漏或火灾事故产生消防废水后要及时关闭雨水截流阀，保证事故废水能及时导入事故池，防止污染地下水。

后果控制：当发生严重的地下水污染事故，使得项目场地不能正常工作时，则应报环保部门批准后实行非正常封场，防止污染进一步扩散；同时进行评估决定是否采取进一步的工程防护措施；继续对地下水已经受到污染的区域进行跟踪监测，并根据需要开展风险评估，根据风险评估结果决定是否进行地下水修复工作。

途径控制：由于受项目所在地水文地质条件限制，被污染的地下水径流迁移较缓慢，将较长时间存在于项目场地所在区域的潜水含水层中。对于已被污染的土壤需及时挖掘清理并妥善处置，防止土壤中污染物随降雨淋滤进一步下渗进入地下水中，同时可考虑通过小范围内的地下水抽排措施降低地下水水位，切断污染物在地下水中的迁移途径，防止污染源扩散，或在污染源下游建设渗透性反应墙，控制污染源向下游扩散并去除地下水中的污染物。

可以看出，企业拟采用的防渗措施符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及地下工程防水技术规范等要求。采取以上措施后，本项目对地下水环境的影响较小。

### 8.1.4次伴生风险防范措施

- （1）泄漏或者火灾爆炸事故发生时，应根据各风险物质的理化性质及其次伴生物质选取合适的喷淋洗消或灭火介质。甲醛、吗啉等易燃液体化学品发生火灾时一般可采用泡沫灭火；不能用泡沫灭火时，则应选择干粉、水泥、砂土、二氧化碳等灭火剂进行灭火。

- （2）火灾爆炸发生时应第一时间采取灭火等措施，并对周边罐体进行降温或迅速移走火灾区边界易燃可燃物尤其是危险化学品，降低着火时间，控制火灾区域，减少危险化学品等燃烧次生、伴生物质等对环境空气造成的影响。

- （3）灭火产生的消防废水应收集至事故池内，事故结束后，分批由泵打入厂内污水处理站进行处理。

- （4）废灭火剂、废黄沙以及其它拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理。

### 8.1.5环保设施风险防范措施

联润化工要根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办[2020]101号）的要求，对挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理等环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

（1）废气处理装置

废气处理系统主要为依托利旧，主要风险事故是喷淋装置、活性炭吸附装置等处理装置发生故障，致使废气未经有效处理后超标排放，由于废气中含有有毒有害、可燃的甲醛、非甲烷总烃等，处理不当可引发火灾爆炸、中毒等事故。在日常生产过程中应对废气净化设备定期检修，维护仪器仪表等的正常运作。建议对废气净化设备安装故障报警及联动停机装置，若废气净化设备运行故障，应及时采取措施，必要时停止生产。

（2）废水处理风险防范措施

本项目不涉及废水，厂内现有污水处理站风险防范措施如下：

①加强对废水处理站的日常检查，做好记录备查；

②对废水处理站设备进行定期保养，尽可能减少设备事故性停运；

③水处理站做好每日的进出水水质分析，严格监控接管废水的水质情况；

④企业依托现有应急事故池488m3，雨污水排放口设置切断装置，发生事故时，及时拉开排污口切断装置，将事故废水引入事故池，经处理达标后排放。

（3）固体废物暂存、运输风险防范措施

危险固废管理风险防范措施：

①危险废物暂存场所必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的要求设置和管理，必须设置防渗、防漏、防腐、防雨等防范措施。

②危险废物暂存场所应设置废水导排管道或渠道，将渗出液或冲洗废水纳入废水处理设施处理；贮存液态或半固态废物的，还应设置泄漏液体收集装置。

③各类危险废物必须分类储存，并设置相应的标签，标明危废的来源、具体的成分、主要成分的性质和泄漏、火灾等处置方式，不得混合储存，各储存分区之间必须设置相应的防护距离，防止发生连锁反应。

④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑤危险废物暂存场所应安装危废在线监控系统，并在厂区门口安装危废监控视频，严格监控危废的贮存和管理情况，并且与当地生态环境部门联网。

### 8.1.6建立与园区对接、联动的风险防范体系

江苏联润化工有限公司环境风险防范应建立与园区对接、联动的风险防范体系。可从以下几个方面进行建设：

（1）江苏联润化工有限公司应建立厂内各生产车间的联动体系，并在预案中予以体现。

一旦某车间发生燃爆等事故，相邻车间乃至全厂可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，是否需要切断污染源、风险源，防止造成连锁反应，甚至多米诺骨牌效应。

（2）建设畅通的信息通道，使润安应急指挥部必须与周边企业、园区管委会保持24小时的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、撤离。

（3）江苏联润化工有限公司所使用的危险化学品种类及数量应及时上报园区救援中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入园区风险管理体系。

（4）园区救援中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系

（5）极端事故风险防控及应急处置应结合所在园区/区域环境风险防控体系统筹考虑，按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，实现厂内与园区/区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。

### 8.1.7强化安全生产管理

建设项目应根据关于印发《省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案》的通知（苏环办〔2020〕16号），《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办〔2020〕101号)要求，建立安全环保联动工作机制，企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报江苏淮安工业园区生态环境局备案。

按要求加强安全生产工作，加强危险化学品的安全管理，对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行，项目应按要求编制安全生产条件和设施综合分析报告，按要求进行安全设施设计，落实相关安全风险辨识管控要求，推进企业安全生产标准化体系建设。

在管理上设置专业安全卫生监督机构，建立严格的规章制度和安全生产措施，所有工作人员必须培训上岗，绝不容许引入不安全因素到生产作业中去。

加强监测，杜绝意外泄漏事故造成的危害。采用密封性能良好的阀门、泵等设备和配件。

贯彻执行密闭和自动控制原则，遵守安全操作规程，严禁在生产区、罐区明火作业，需要采用电焊作业，需上报主管部门，并做好相应的防护措施。

生产区、罐区、危废仓库均设禁止吸烟标志，防止人为吸烟引起明火火灾等事故。物料输送管均需设有防静电装置。

同时，在具有爆炸危险的区域内，所有的电器设备均采用防爆型设备，设备和管道设有防雷防静电接地设施；储罐区内消防水管环形布置；汽车运输车设有链条接地；落实现场人员地劳动保护措施；严格执行有关的操作运行规章制度，在各岗位设置警示标牌。

### 8.1.8现有环境风险防范措施依托可行性

本项目环境风险防范措施均依托现有项目，江苏联润化工有限公司已编制应急预案，并于2022年8月25日进行备案（备案号：320872-2022-021-H），本项目依托现有环境风险可较大程度减少环境事故的发生，另针对本项目的特点及风险物质完善环境风险防范措施，依托可行。

## 8.2突发环境事件应急预案

### 8.2.1应急处理

事故发生后，应立即向有关部门报警，同时，在做好个体防护的基础上，以最快的速度组织有关人员进行设备堵漏、抢修，切断事故源，并采用适当的灭火介质进行扑救。为避免事故连锁反应，应保护并设法转移未着火的危险化学品至安全地带。对生产装置发生火灾事故，立即停产，并组织疏散撤离现场有关人员，必要时启动事故应急救援预案。

（1）原料泄漏应急措施

1）储罐

砂眼泄漏：使用螺丝加黏合剂旋紧堵漏。

储罐缝隙泄漏：使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏。

孔洞泄漏：使用各种木楔、堵漏夹具、金属堵漏锥堵漏。

裂口：使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组堵漏。

2）管道

砂眼泄漏：使用螺丝加黏合剂旋紧堵漏。

缝隙：使用外封式堵漏袋、金属封堵套管、电磁式堵漏工具组、潮湿绷带冷凝法或堵漏夹具堵漏。

孔洞：使用各种木楔、堵漏夹具。

裂口：使用外封式堵漏袋、电磁式堵漏工具组堵漏。

3）阀门：使用阀门堵漏工具组、注入式堵漏胶、堵漏夹具堵漏

4）法兰：使用专用法兰夹具、注入式堵漏胶堵漏。

5）撤离及泄漏物料处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤，转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。泄漏后的废液通过导流槽进入事故池。

（2）火灾事故应急措施

1）人员疏散

由安环部负责通知附近企业人员及时疏散。

2）火灾应急处置

①火灾初始阶段

火灾发生地附近工作人员或火灾发现人员在保证个人人身安全的前提下应就近使用消防设施、器材展开初起火灾的扑救工作，尽力控制火灾的蔓延，保持联系，等待相关人员的到来。现场电工应立即组织救援人员切断相关电源。

②火灾蔓延阶段

火灾蔓延且自救能力不足时，应立即向安庆市公安消防救援局119 报警，报警时，讲明发生火灾的地点、燃烧物质的种类和数量，火势情况，报警人姓名、电话等详细情况，并安排人员到路口接应。事故救援组立即采取隔离措施，用水对火灾现场进行冷却，防止火灾扩大；安全保卫组立即组织火源地周围的隔离；医疗救护组组织相关人员抢救伤员，并根据人员伤亡情况保持与急救中心（电话：120）的联系。

3）火灾控制

①负责断电的人员必须坚守操作现场进行监护，没有指挥部全部撤离的命令不得撤离。

②加强事故救援组的培训，提高初始火灾事故的扑救成功率。

③无法确认电源是否断开的情况下，一律按带电扑救处置，扑救人员必须使用干粉灭火器进行火灾的扑救，严禁使用消防水进行扑救。

④安全保卫组严格控制人员出入火灾现场。非事故救援人员不得进入现场抢救个人财物。

⑤当火灾蔓延无法自救时，除安全保卫组人员负责外围警戒外，其他人员一律撤出现场待援。

### 8.2.2应急监测

事故状态下特征污染因子及应急监测项目应根据污染态势初步判别结果，编制应急监测方案。应急监测方案应包括但不限于突发环境事件概况、监测布点及距事发地距离、监测断面（点位）经纬度及示意图、监测频次、监测项目、监测方法、评价标准或要求、质量保证和质量控制、数据报送要求、人员分工及联系方式、安全防护等方面内容。

（1）监测方案及监测因子应急监测方案应根据相关法律、法规、规章、标准及规范性文件等要求进行编写，并在突发环境事件应急监测过程中及时更新调整。监测点位根据《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2021)、《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2—2022）、《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ493－2009）、《水质采样技术指导》（HJ494－2009）、《环境空SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193-2013）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）及工业固体废物采样制样技术规范（HJ/T20-1998）进行确定。

（2）应急监测方案

大气监测点位：针对因火灾爆炸或其它原因产生的物料泄漏事故，大气污染监测主要考虑在发生事故的生产装置或仓库的最近厂界或上风向对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点。

大气监测频次：监测频次为1天4次，紧急情况时可增加为1次/2小时，监测一天。

在生产装置区发生物料泄漏事故、产生事故废水，以及厂内发生火灾爆炸事故或其它事故导致雨水排放口水质出现超标时，首先将事故废水或超标废水排入到厂内的事故池，在分析事故废水水质浓度后，采取按浓度调节、逐步加入到废水处理装置进行处理，将事故废水逐渐处理废水监测点位及监测因子：在产生上述事故废水后，将在离事故装置区最近管网窨井、出现超标的雨水排放口、污水调节池的尾水排放口中，选择监测水量、pH、COD、SS、氨氮、石油类、总氮、总磷、甲醛、挥发酚等指标；在对事故废水进行监测的同时，监测废水流量。

废水监测频次：监测频次为1次/3小时，紧急情况时可增加为1次/小时，监测1天。

表8.2-1应急监测方案

| 环境事故 | 影响类型 | 监测因子 | 监测位置 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险物质泄漏 | 大气环境 | 乙醇、甲醛、氨、氯化氢、硫酸雾等，监测时根据事故类型和排放物质确定。 | 发生事故的生产装置或仓库的最近厂界或上风向对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点 | 初期阶段：1h/次；控制阶段：2h/次；跟踪阶段：1d/次,连续3d。初始加密监测，视污染物浓度递减 |
| 爆炸 | 大气环境 | 乙醇、甲醛、氨、CO、氯化氢、硫酸雾等，监测时根据事故类型和排放物质确定。 | 生事故的生产装置或仓库的最近厂界或上风向对照点、事故装置的下风向厂界、下风向最近的敏感保护目标处各设置一个大气环境监测点 | 初期阶段：1h/次；控制阶段：2h/次；跟踪阶段：1d/次,连续3d。初始加密监测，视污染物浓度递减 |
| 消防尾水外排 | 地表水 | COD、pH、甲醛等 | 雨水排口、安邦河、花河--监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度(或流速)和现场具体情况进行布点采样。 | 初期阶段：1h/次； 控制阶段：2h/次； 跟踪阶段：1d/次,连续3d |
| 原料/助剂，次 生污染物进入 地下水 | 土壤 | pH、总硬度、氨氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、溶解性总固体、石油烃、氟化物、氯化物、总大肠菌群等、镉、铅、六价铬等共15项，同时监测 K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-等8大离子，并同步记录各监测点井深、水位、水温 | 应以事故发生地为中心 | 监测一次 |
|  | 地下水 | pH、锌、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[b]荧 、蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、全盐量、石油烃 | 应以事故发生地为中心 | 初期阶段：2h/次； 控制阶段：6h/次； 跟踪阶段：24d/次 |

（3）应急监测能力

由于公司监测能力有限，因此厂区范围发生突发环境事件时，公司委托有检测资质单位进行环境应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

危险废物运输过程中发生事故，导致的泄漏、火灾爆炸及次生消防尾水造成的大气、地表水、地下水、土壤污染等，则由事故发生地政府指定环境监测站或检测公司进行环境应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。应急监测组积极配合监测人员完成环境监测布点、采样、现场测定等工作。应急监测时应按照《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2021)等文件的要求进行。

### 8.2.3应急救援保障系统

1）应急物资和人员要求

企业根据事故应急抢险救援需要，配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。建立健全厂区环境污染事故应急物资装备的储存、调拨和紧急配送系统，确保应急物资、设备性能完好，随时备用。应急结束后，加强对应急物资、设备的维护、保养以及补充。加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流散和失效。必要时，可依据有关法律法规，及时动员和征用社会物资。

应配备完善的厂区应急队伍，做好人员分工和应急救援知识的培训，演练。与周边企业建立了良好的应急互助关系，在较大事故发生后，相互支援。厂区需要外部援助时可第一时间向江苏淮安工业园区生态环境局、公安局求助，还可以联系淮安市环保、消防、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

### 8.2.4应急预案编制要求

为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常工作秩序，建设单位应按照《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》（苏环发〔2023〕5号）《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环办〔2023〕7号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、江苏省《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）等文件的要求编制全厂突发环境事件应急预案，并进行备案。

厂区应急预案具体内容见表8.2-1。

表8.2-1应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 明确编制目的、编制依据、适用范围、工作原则等。 |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 组织机构及职责 | 依据企业的规模大小和突发环境事件危害程度的级别，设置分级应急救援的组织机构。并明确各组及人员职责。 |
| 4 | 监控预警 | 明确对环境风险源监控的方式、方法以及采取的预防措施；结合事件危害程度、紧急程度和发展态势，说明预警信息的获得途径、分析研判的方式方法，明确预警级别、预警发布与解除、预警措施等。 |
| 5 | 信息报告 | 明确信息报告程序、信息报告内容及方式 |
| 6 | 环境应急监测 | 制定不同突发环境事件情景下的环境应急监测方案，具体技术规范可参见HJ589中相关规定。若企事业单位自身监测能力不足，应依托外部有资质的监测（检测）单位并签订环境应急监测协议。 |
| 7 | 环境应急响应 | 明确响应程序、响应分级、应急启动、应急处置。 |
| 8 | 应急终止 | 明确应急终止的条件、程序和责任人，说明应急状态终止后，开展跟踪环境监测和评估工作的方案。 |
| 9 | 事后恢复 | 善后处置、保险理赔 |
| 10 | 保障措施 | 根据环境应急工作需求确定相关保障措施，包括经费保障、制度保障、应急物资装备保障、应急队伍保障、通信与信息保障等。 |
| 11 | 预案管理 | 明确环境应急预案培训、演练、评估修订等要求。 |
| 12 | 区域联动 | 明确分级响应，企业预案与园区/区域应急预案的衔接、联动。 |

## 8.3环境治理设施安全风险辨识管控要求

根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号），要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报江苏淮安工业园区生态环境局备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物料危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物料危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。生态环境部门依法对危险废物的收集、贮存、处置等进行监督管理。收到企业废弃危险化学品等危险废物管理计划后，对符合备案要求的，纳入危险废物管理。生态环境部门要将危险废物管理计划备案情况及时通报应急管理部门。企业是本项目各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。

企业要对环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

应急管理部门要督促企业加强安全生产工作，加强安全管理。

根据《关于印发〈省生态环境厅关于做好安全生产专项整治工作实施方案〉的通知》苏环办〔2020〕16号文。本次项目环评严格落实《建设项目环境风险评价技术导则》要求，加强项目环境风险评价。企业根据相关安全法律法规的要求，委托专业评估单位进行了安全评价，并主动征求应急管理、消防等部门的意见。

执法部门要开展环境污染防治设施专项整治，检查企业环境污染防治设施设备的运行情况，查处违法行为，督促整改到位。涉及安全生产方面的问题，要及时移交相关职能部门依法处理，或联合应急管理等部门开展风险排查和执法检查，督促企业落实环境污染防治设施项目立项、规划选址、住建、安全、消防、环境保护等相关手续，进一步明确企业主体责任，落实整改措施，对检查发现的问题确保消除安全隐患。

# 9结论与建议

## 9.1项目危险因素

项目涉及的危险物质为甲醛、环己烷、甲酸、盐酸、硫酸、天然气、导热油、废水、危险废物，主要分布在生产装置区、储罐区、污水处理站、危废仓库，在贮存、运输和生产过程中可能发生泄漏和火灾。根据本项目特点，可能发生的风险事故为储罐、生产装置及输送管道发生泄漏事故，均会产生伴生和次生的危害。

## 9.2环境敏感性、事故影响及环境风险防范措施

（1）环境敏感性

项目大气环境敏感程度为E2，地表水环境敏感程度为E2，地下水环境敏感程度为E2。

（2）事故影响及措施

储罐区甲醛泄漏事故后，在最不利条件下，预测点浓度未达到毒性终点浓度-1，达到毒性终点浓度-2的距离为154m，甲酸泄漏事故后，预测点浓度未达到毒性终点浓度-1，达到毒性终点浓度-2的距离为7.8m；火灾爆炸事故CO发生扩散后，未达到毒性终点浓度-1，达到毒性终点浓度-2的距离为127m；大气毒性终点浓度范围内无居民等敏感点分布，绝大多数人员暴露1小时不会对生命造成威胁。

企业设有488m3事故池收集事故废水。生产装置区及储罐区、危废仓库等区域设有截留堵漏措施，项目设有应急管网，一旦发生泄漏事故，污染物可自流进入入事故池，不向外排放，不会对保护目标产生影响。企业消防废水水质如可满足园区污水站设计进水要求，则将事故池废水排入园区污水站集中处理达标后排放；如不能满足项目污水处理进水要求，则经厂内污水处理站处理后排入园区污水处理厂。

企业储罐区、生产装置、危废仓库、输送管道等风险源一旦发生泄漏，对周边的环境影响较大。因此，事故发生后，预测事故会造成对周围企业及居民产生影响时，公司应急部门应立即把发生事故的信息通知淮安工业园区生态环境局、应急管理局以及消防部门，在政府管理部门的统一部署下，立即派出消防车辆到现场进行事故救援和灭火工作。判断事故影响范围和事故严重程度，通知受影响范围内的企业和居民，及时通过网络、电话、广播等渠道及时发布事故情况，如实通报事故情况，避免造成恐慌。

## 9.3结论和建议

本报告经分析论证和预测评价认为，在落实提出的风险防范措施和环境管理措施的情况下，项目风险可防控。

针对江苏联润化工有限公司的建设特点，环评单位提出如下措施，请建设单位参照执行。

（1）认真执行建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度。

（2）采取有效措施防止发生各种事故，应强化风险意识，完善应急措施，定期进行检修和检查，制定完善的事故防范措施和计划。

（3）加强企业的环境管理和环境监测。设专职环境管理人员，按要求认真落实环境监测计划。